МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ, ВОЗБУЖДАЕМЫХ ПЛЕНОЧНЫМ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТОМ В УПРУГОМ СЛОЕ

Пасько Д. А., студент

Барейко И. А., студент

Ерёмин А. А., старший преподаватель кафедры налогов

и налогообложения

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Ключевые слова:

Аннотация

Описание задачи

Постановка задачи.

Рисунок 1: Геометрия задачи

Рассматриваются гармонические колебания изотропного слоя толщины h, занимающего в системе координат (x,y,z) полубесконечную область D:{-∞<x,y<∞,-h≤z≤0}. Источником колебаний служит тонкий вертикально поляризованный пьезоактуатор, контактирующий с поверхностью z=0 по области Ω с центром в начале координат. С использованием принципа суперпозиции и обратного преобразования Фурье Ft-1 нестационарные перемещения слоя u(x,t) могут быть выражены через гармонические u(x,ω)e-iωt (частотный спектр), причём комплексная амплитуда перемещений u(x,ω)={ux,uy,uz} удовлетворяет уравнению Ляме:

Lu+ρω2u=0,	(1)

где L — оператор Ляме:

Lu=(λ+2μ)u+μΔu,

λ,μ — константы Ляме.

Внешние поверхности волновода z=0 и z=-h предполагаются свободными от напряжений τ={τxz,τyz,σz} за исключением области Ω, где действие актуатора моделируется нагрузкой q. С использованием полуаналитического интегрального подхода поле u, возбуждаемое пьезоактуатором в волноводе без препятствий (поле источника), при фиксированной частоте ω представимо в виде

u(x)=Ω‍k(x-ζ)q(ζ)dζ=14π2Γ1‍Γ2‍K(α1,α2,z)Q(α1,α2)e-i(α1x+α2y)dα1dα2,	(2)

где K(α1,α2,z) и Q(α1,α2) — Фурье-символы матрицы Грина k(x) для слоистой упругой среды с заданными на поверхности z=0 напряжениями и нагрузки q(x) соответственно.

Матрица K представима в следующем виде:

K(α1,α2,z)=-iMα12+Nα22/α2-i(M-N)α1α2/α2-iPα1-i(M-N)α1α2/α2-iMα22+Nα12/α2-iPα2Sα1/α2Sα2/α2R,	(3)

где α2=α12+α22,P,R,M,S,N — некоторые комплексные функции, зависящие от α и z. Алгоритм их построения приводится в работах [1, 2].

Переход к полярным координатам. Поскольку указанные функции зависят только от переменной α (а не отдельно от α1,α2), интеграл (2) можно свести к однократному. Для этого осуществляется переход в полярную систему координат ([1]), что позволяет после некоторых преобразований представить равенство (2) в виде:

u(x,y,z)=12π-∞‍K(α1,α2,z)Q(α1,α2)e-i(α1x+α2y)dα1dα2=

=12πΓ+‍(K*J)(α,x,y,z)Q(α)αdα=12πΓ+‍(K*J*α)(α,x,y,z)Q(α)dα,	(4)

где

(K*J*α)(α,x,y,z)=iM∂2J0(αr)∂x2+N∂2J0(αr)∂y21αi(M-N)∂2J0(αr)∂x∂y1αP∂J0(αr)∂xαi(M-N)∂2J0(αr)∂x∂y1αiM∂2J0(αr)∂y2+N∂2J0(αr)∂x21αP∂J0(αr)∂yαiS∂J0(αr)∂x1αiS∂J0(αr)∂y1αRJ0(αr)α.	(5)

Контур Γ+ в уравнении (4) представляет собой положительную действительную полуось с отклонением в соответствии с принципом предельного поглощения ([4]) таким образом, чтобы обходить полюса функции K*J*α (уравнение 5) снизу.

Представление u через вычеты. Наряду с прямым вычислением интеграла (4) в дальней от источника зоне (т.е. при r≫diamΩ) использовались соответствующие асимптотические представления ([1]), полученные с применением теории вычетов. В результате

u(x,y,z)=i2i‍K(ζi)Q(ζi)≈

i2i‍ε2(K*J*α)(ζi+ε,x,y,z)-(K*J*α)(ζi-ε,x,y,z)Q(ζi),	(6)

где ζi — полюса функции K*J*α, ε — некоторая погрешность, большая погрешности поиска полюсов, K(ζi) — вычет функции K*J*α в полюсе ζi.

Вид функции q. Поскольку в области низких частот нагрузка q концентрируется в основном на границе пьезоэлемента, допустима аппроксимация q по нормальным модам, центрированным на точечных источниках xj, в следующем виде ([5]):

q(x)≈j=1Nq‍pjδ(x-xj)cosφjsinφj0=j=1Nq‍qj	(7)

где Nq — число точечных источников, xj — координата j-го источника (располагается на границе пьезоэлемента), pj — весовой коэффициент, φj — угол между осью X и нормалью к xj от центра пьезоэлемента, δ — дельта-функция.

В таком случае для функции u из уравнения (2) верно:

u(x)≈j=1Nq‍uj(x)=j=1Nq‍k(x-xj)qj,	(8)

где uj(x) — такая же функция из (4) или (6) с той разницей, что r=rj=|x-xj|.

Результаты

При численной реализации интегралы типа (4) считались по квадратурам Гаусса-Кронрода, кривая Γ+ совпадала с лучом (0,∞) везде, кроме отрезка [12min{ζi},32max{ζi}], где {ζi} — множество положительный вещественных полюсов подынтегральной функции, искавшихся на достаточно большом отрезке Brent-методом в качестве корней уравнения Δ(α)=Δ(α,ω)=0, в котором Δ — общий знаменатель функций P,R,M,S,N. На самом отрезке [12min{ζi},32max{ζi}] контур Γ+ деформировался в нижнюю комплексную полуплоскость. При подсчёте искомой функции по формуле (12) сумма бралась по всем положительным вещественным полюсам Δ. Расчёты проводились для поверхности пластины (z=0).

Интерес представляли функции uz=uz(x,y,z),ur=uxcosφ+uysinφ, где φ — угол между осью X и нормалью к x от центра пьезоэлемента. На рисунках показано, как функции uz,ur, посчитанные по вычетам, аппроксимируют те же функции, посчитанные через интегралы.

а)        	                             б)

Рисунок 2: Действительная и мнимая части функций uz,ur, посчитанных через интегралы и по вычетам, при удалении от пьезоэлемента по нормали. Центр пьезоэлемента — (1;1), радиус r=3, угол наклона φ=π6, частота ω=3, число источников Nq=80.

Далее, ввиду геометрии пьезоэлемента имеется два варианта расположения точечных источников (Рисунок 3а), причём оба варианта будут обеспечивать разные результаты на близких и средних от актуратора дистанциях (Рисунок 3б, Рисунок 4).

а)                                         б)

Рисунок 3: а) варианты расположения пьезоэлементов по границе актуатора, б) расположение точек вне актуатора, в которых проводился эксперимент

Рисунок 4: Нормированная амплитуда спектра вертикальной компоненты

скорости колебаний в заданных точках поверхности слоя. Пунктиром обозначены данные, полученные моделью

Библиографический список

1.  Бабешко В. А, Глушков Е. В., Зинченко Ж. Ф. Динамика неоднородных линейно-упругих сред. — М., 1989;

2.  Глушков Е. В., Глушкова Н. В. Интегральные преобразования в теории упругости. — Кр., 1990;

3.  Глушков Е. В., Глушкова Н. В. Интегральные преобразования и волновые процессы. — Кр., 2017;

4.  А.Н. Тихонов, А.А. Cамарский. О принципе излучения. Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1948, т. 18, вып. 2;

5.  Evgeny Glushkov, Natalia Glushkova, Rolf Lammering, Artem Eremin, Mirko N Neumann. Lamb wave excitation and propagation in elastic plates with surface obstacles: proper choice of central frequencies. Smart Mater. Struct. 20 (2011) 015020 (11pp).